1、碘伏棉球参数

所投产品需在省标目录内。用于注射、输液前消毒完整皮肤。碘伏棉由医用棉球和碘伏制成，型号齐全。医用棉球在碘伏中浸泡制成。棉球外观无杂质、表面清洁、包装整齐。碘伏棉所用的碘伏需选择具有资质的合格供方。消毒效果：金黄色葡萄球菌平均杀灭对数值均≥5，铜绿假单胞菌平均杀灭对数值均≥5,白色念珠菌平均杀灭对数值均≥4。碘伏棉单包装四周密封牢固，不得有漏液现象。碘伏棉经钴-60辐射灭菌，无菌，一次性使用。

招标现场需提供样品

2、酒精棉球参数

所投产品需在省标目录内。用于注射、输液前消毒完整皮肤。医用酒精棉的棉球规格齐全，允差±15%，每克棉球吸液量不低于5克。医用酒精棉所用的乙醇需选择具有资质的合格供方。医用酒精棉外观洁净，无杂质，成型整齐，大小均匀，无色斑、污点及异物。消毒效果：金黄色葡萄球菌平均杀灭对数值均≥5，铜绿假单胞菌平均杀灭对数值均≥5,白色念珠菌平均杀灭对数值均≥4。医用酒精棉单包装四周密封牢固，不得有漏液现象。医用酒精棉经钴-60辐射灭菌，无菌，一次性使用。

招标现场需提供样品

3、石蜡棉球参数

所投产品需在省标目录内。供患者检查部位表面及器械表面润滑。医用石蜡棉球所用的医用棉球规格齐全，医用棉球在液状石蜡中浸泡制成。医用石蜡棉球外观洁净、无杂质。医用石蜡棉球所用的液状石蜡需符合中国药典2020版的要求。外观成型整齐，大小均匀，无色斑、污点及异物。医用石蜡棉球单包装密封牢固，不得有漏液现象。医用石蜡棉球经钴-60辐射灭菌，无菌，一次性使用。

招标现场需提供样品

4、棉签参数

所投产品需在省标目录内。用于蘸取消毒液作完整皮肤消毒使用。本产品由医用脱脂棉和竹棒（或塑料棒）加工制成。医用棉签的棒长为8cm-35cm，允差±0.5cm。表面无异物、色斑、污点，无损、无味。结合牢固度：棉头与竹棒（塑料棒）应结合牢固，施加2.5N的轴向静拉力，棉头与棒不得分离。制造棉签所用的医用脱脂棉为采用具有医疗器械注册的合格证产品。无菌：棉签无菌，一次性使用。棉签采用环氧乙烷灭菌，环氮乙烷残留量应不超过10ug/g。

招标现场需提供样品

5、脑棉片参数

所投产品需在省标目录内。用于脑外科、脊柱外科手术以及耳鼻喉科、急诊门诊耳鼻创伤时一次性使用。I型由全棉水刺法非织造布为主体，X光可探测钡线为辅助材料制作而成；II型由全棉水刺法非织造布为主体，涤纶缝纫线为辅助材料制作而成；III型由全棉水刺法非织造布制成。产品规格：2.5cm*8cm I型、2.5cm*8cm II型、2.5cm*8cm III型。10片/包，无菌。

招标现场需提供样品

6、甲醇参数

控制价：23元/瓶。优级纯GR，500ml/瓶，甲醇含量大于等于99.7%。

招标现场需提供样品