1、脑棉片参数

所投产品需在省标目录内。用于脑外科、脊柱外科手术以及耳鼻喉科、急诊门诊耳鼻创伤时一次性使用。I型由全棉水刺法非织造布为主体，X光可探测钡线为辅助材料制作而成；II型由全棉水刺法非织造布为主体，涤纶缝纫线为辅助材料制作而成；III型由全棉水刺法非织造布制成。产品规格：2.5cm*8cm I型、2.5cm*8cm II型、2.5cm*8cm III型。10片/包，无菌。

招标现场需提供样品

2、甲醇参数

控制价：23元/瓶。优级纯GR，500ml/瓶，甲醇含量大于等于99.7%。

招标现场需提供样品

3、一次性使用双极电凝钳参数

所投产品需在省标目录内。用于高频手术中与高频发生器或吸引装置配合使用进行电凝、电切、吸引。组成部分包括：钳柄、钳杆、钳头、转轮、绝缘套管与双极电缆线。工作长度：330mm±3%。钳杆与绝缘套管最大直径5.5mm允差0-1mm。钳头最大张开幅度：40°±20%。电缆线长度2900mm±100mm。表面粗糙度：表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.4μm；无光亮不大于0.8um；抛光不到的部位不大于6.3μm。硬度：钳头硬度不小于 300HVO.2。手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数不小于0.3.电极导通性：电凝钳与双极电缆线导通良好，其阻抗值不大于3Ω。额定附件电压500V。需匹配威力电刀Force  FX—8C。

招标现场需提供样品

4、组织粘合胶参数

所投产品需在省标目录内。用于仅供体表局部涂抹使用，仅限于边缘对合良好的手术切口对合后使用，包括微创介入手术穿刺后的伤口、完全清创后的伤口。不可用于体表以下解剖部位，也不能替代皮肤深部缝合。产品具有国家三类医疗器械注册证；产品主要成份为a ﹣氰基丙烯酸正丁酯，并且纯度达到99.5％以上。产品可以进行常温条件运输、储存。胶液带有颜色，方便在涂胶过程中清晰分辨胶膜范围。产品符合NMPA《氰基丙烯酸酯类医用粘合剂注册指导原则》要求。

招标现场需提供样品