安检设备1套     控制价：4.5万元

通道尺寸 长不大于500mm，宽不大于300㎜

线分辨力≤0.0787mm

穿透力	大于等于38㎜钢板

穿透分辨力≤0.160mm

空间分辨力≤1.0MM

食品、药品及磁带	多次照射无影响

主机噪音<55dB(A)

单次检查剂量检验	X光光源的单次检查照射量应<3uGy

泄露射线剂量率检验	在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应<0.1uGy/h

一键关机	关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程

泄漏电流	<0.1mA

绝缘电阻	＞258MΩ

传送带高度	＞620㎜

传送带速度	≥0.22m／s

传送带最高负荷	≥150㎏

运行周期	100%，不须预热

X-射线产生器冷却	密封式油冷

阳极电压	140KV

X-射线束方向	由下向上垂直照射

射线源数量	1个

X-射线转换期排列	呈L型探测阵列

操作系统	采用高效/安全/稳定的嵌入式Linux操作系统；

显示器	高分辨率17英寸彩色显示器

图像显示	黑白、伪彩色、多能量（分辨特性物质）无论行李如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角

图像鉴别功能	可变多能量，剔除无机物，剔除有机物，彩色反像（或黑白反转），超清晰图像加强功能，图像穿透增强功能，爆炸物辅助识别功能，图像实时存储功能（大于10000幅，数字格式，存储内容包括行李图像、图像生成时间等相关信息。

图像灰度级	≥4096

图像处理	24比特（bit）实时处理

操作∕储放温度∕湿度	温度：0至45℃  -20至60℃∕

湿度：5%-90%（不冷凝）

★1、符合标准：应符合“GB12899-2018”的相关要求；

2、尺寸：应≤435mm*130mm*70mm；

★3、重量：应≤360g(包括电池)（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）

★4、外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017中IP31；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

★5、具有全金属探测模式和非铁磁性金属探测模式：（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

6、报警声音：距探测器0.8m处的最大报警声强≥80dB(A)，报警声应与提示其它信息的声音有区别； （须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

★7、报警模式：可根据金属大小和距离给出不同的声音音调和灯光强弱报警；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

8、基本探测功能：探测器应能对达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；

9、辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都应小于等于20μT；

★10、可连接Type-C口耳机使用，待机时间≥180h；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

11、工作温度：高温试验：室外型:55℃、持续2h试验期间功能应正常；低温试验：室外型:-20℃、持续2h试验期间功能应正常；室内型:40℃、持续2h试验期间功能应正常；低温试验：室内型:0℃、持续2h试验期间功能应正常；

★12、探测灵敏度范围检测：符合A级要求；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

★13、扫频耐久机械振动：频率10-55Hz、速率1oct/min、振幅0.35，X、Y、Z三轴各30min,应符合GB12899-2018中4.11.3的要求；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

14、抗互相干扰：多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均应能正常工作；

★15、供电电源：应采用常见型号的电池供电，供电电压应小于等于15V，要求可任意更换使用2节5号电池或一节9V电池给设备供电，并可使用Type-C口为设备充电；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

16、抗周围金属物影响：探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时，不应产生报警信号；靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能；

★17、节能功能：待机时间≥2min时设备应自动进入休眠状态；在休眠状态下≤10min且有金属靠近时，设备应恢复待机状态；在休眠时间≥10min时设备应自动关机；（须在公安部检测报告中佐证该参数，原件备查）；

★18、探测板材质：探测器的线圈探测面板应采用PCB板敷铜制作；

注：所有带★号的条款为主要技术参数，须提供检测报告或者证明文件。