1、鼻窦药物支架系统

所投产品需在省标目录内。用于慢性鼻窦炎、鼻息肉患者，实施功能性鼻内窥镜鼻窦手术（FESS)，植入患者鼻窦窦口位置，定量缓释释放抗炎药物，减少术后水肿、囊泡、黏连、狭窄和窦口闭锁。可自行降解完全或吸收不小于30天。支架骨架支撑力不低于0.06N，支架压缩40％后支撑力不低于0.06N且维持支撑力14天无衰减；支架明确载药量为652微克以上糠酸莫米松，每天平均释放20微克以上，持续释放不低于30天，药物涂层与粘膜结合后，保持粘膜局部药物浓度不低于60天；型号齐全，可应用于额窦、蝶窦、筛窦、上颌窦及中鼻道。

招标现场需要提供样品

2、软性亲水接触镜参数

所投产品需在省标目录内。用于角膜疾病的治疗和辅助治疗，角膜激光手术后保护角膜，促进角膜上皮恢复。材质：硅水凝胶或其他软性透氧材质。无度数，中央厚度0.05-0.15mm，直径13-15mm，基弧8.6-8.8mm,含水量20%-50%，可连续过夜佩戴。

招标现场必须提供样品。