一次性使用血氧探头参数：

用于检测患者血氧饱和度。血氧值测量范围：血氧饱和度70%-100%，分辨率：血氧饱和度为士1%，脉率为士1BPM;测量精度：血氧饱和度70%~100％段为±3%，小于70％无定义。脉率显示范围：30-240/250BPM（其中Masimo兼容主机的脉率上限为240)。线材：采用医用级PVC，双层屏蔽，在监护室特殊环境使用时，有效的防止电磁场的干扰，保持信号完整传输。探头接口需与迈瑞监护仪适配。