1、一次性使用麻醉管路套件参数

所投产品需在省标目录内。用于麻醉机配套使用，为全麻病人建立一个呼吸连接通道。产品由麻醉伸缩管路、麻醉充气面罩、呼吸过滤器、储气囊、二氧化碳气体采样管及转换接头组成。管型：1.8M可伸缩管。麻醉面罩：充气型，包含多彩支架，方便医护人员快速识别面罩规格。呼吸过滤器：热湿交换型；细菌过滤最高≥99.9999%，病毒过滤最高≥99.99%；通过FDA510(k）认证，提供相关检测报告材料。二氧化碳气体采样管：连接管路与监护仪或麻醉机气体模块使用。型号：具备儿童、成人小号、成人和成人大号，满足各种年龄、体型患者使用需求。外壳透明，方便监测到任何潜在的堵塞，无异味。

开标现场必须携带样品。

2、电动助力架参数

用于神经外科、耳鼻喉科、手足外科、眼科等各科显微镜下手术使用需求。

| 立柱节数 | 3节 |
| --- | --- |
| 托面尺寸 | 长≥510mm宽≥135mm |
| 最大承载 | ≥100Kg |
| 运行速度 | 30mm/s |
| 输出电压 | 24V/可外置锂电池 |
| 运行高度 | 650-1400mm |

型材有抗腐蚀性、机械强度高。托面采用耐擦洗抗磨PU材质。大行程三节超静音升降柱，配置可移动外置锂电池盒。脚踏开关带延时功能，可一键控制升降。带直线脚轮。

- 开标现场必须携带样品。

3、高分子凝胶头圈参数

- 用于手术患者体位安置中的头部固定，有效暴露手术视野，预防压力性损伤发生。有底，底部直径约20cm， C型圈内部直径约7cm，C型开口约6cm，厚约5cm。 由高分子凝胶和薄膜构成，具备良好的柔软性和抗压减震性。凝胶可透过X射线、防水、绝缘不导电、不易燃、不吸附异味，材料不含乳胶和增塑剂，不易生长细菌、不致敏。耐受温度为-18℃至+55℃。易清洗，可使用手术室专用无腐蚀性的消毒液进行消毒。凝胶经过无毒性、无刺激性、无致敏性检测,不会对病人皮肤造成任何伤害;凝胶封口小,不易爆边、分裂。

- 开标现场必须携带样品。

4、体位垫参数

- 用于患者手术中体位安置，有效暴露手术野，预防压力性损伤发生。

- 俯卧位凝胶胸垫：长约63*宽46*厚15（单位：cm）    4个

- 凝胶啫喱平垫：长约100*宽50*1.5带凹槽（单位：cm）20个

- 长约70*宽55*0.8（单位：cm） 3个

- 凝胶足跟垫：长约18*宽10*厚7（单位：cm） 30个

- 凝胶半圆形体位垫：长约40*宽15*厚7（单位：cm）   10个

- 长约20*宽15*厚7（单位：cm）    6个

- 胸腹凝胶垫：长约25*宽15*厚4（单位：cm）         1个

- 骨科床专用柱凝胶垫：长约27*宽20*厚1.5（单位:cm）4个

- 枕形垫：长约35*宽11*厚5（单位：cm）             1个

- 长约35*宽11*厚5（单位：cm）              1个

- 医用流体垫：长约70*宽40 （单位：cm）             1个

- 胸垫（记忆海绵垫）：长约48*宽25*厚10（单位：cm）2个

- 体位固定带（记忆海绵垫):长≥185*宽10（单位：cm）3个

- 半圆形体位垫（记忆海绵垫）:长约50*宽18*高18 （单位:

- cm） 1个

- 凝胶垫由高分子凝胶和薄膜构成，有良好的柔软性和抗压减震性。凝胶平垫可透过X射线、防水、绝缘不导电、不易燃、不吸附异味，材料不含乳胶和增塑剂，不易生长细菌、不致敏。耐受温度为-18℃至+55℃。易清洗，可使用手术室专用无腐蚀性的消毒液进行消毒。凝胶经过无毒性、无刺激性、无致敏性检测,不会对病人皮肤造成任何伤害;凝胶封口小,不易爆边、分裂。流体垫固形、塑形性好，能满足不同体位需求。

- 记忆棉分为三层结构，防水、防渗、抗静电、能透X线，无毒性、阻燃、燃烧时不产生烟雾。 提供第三方检测机构相关检测报告。包覆层：外覆防水、抗菌、阻燃、抗静电 PU皮，与人体组织具有良好的生物相容性（有专业检验报告）。减压层：慢回弹记忆棉层，能在压力和温度下塑形及自动回弹，有记忆功能。支撑层：需提供有效的支撑作用，即便在减压层受重压时，依旧可保持减压层形状并提供足够的压力分散作用。 产品采用无缝密闭工艺，有透气孔，防水防渗，长时间使用不会渗液入内而引起异味及霉变。

- 开标现场必须携带样品。

5、腹腔镜手术器械参数

- 用于肝胆外科各项手术。

直角分离钳，直角型钳头，90°，双向开口,直径≤5mm，长度≥36cm，工作端≥5mm，可旋转，带单极电凝接口，数量：1把。

- 大直角分离钳，大直角钳头，大直角，双开，直径≤10mm，长≥36cm，可旋转，数量：1把。

- 双极弯分离抓钳，长弯头双开，直径≤5mm，长≥36cm，可旋转，带双极电凝接口，1把

无创抓钳，直，长弯头双开，直径≤5mm，长度≥36cm，可旋转，带双极电凝接口。数量：2把。

持针器，直式手柄带锁齿,直径≤5mm，长≥33cm ，数量：2把。

牵开器，直径≤10mm，长≥36 cm，数量：1把。

血管钳，带弹簧直头可调节夹持，直型，无损伤齿，钛合金材质，长≤5.5cm，工作端≤3.0cm，LB≤0.2，数量：2把。

血管钳，带弹簧弯头可调节夹持，弯型，无损伤齿，钛合金材质，长≤5.5cm，工作端≤3.0cm，LB≤0.2，数量：2把。

血管钳，带弹簧直头可调节夹持，直型，无损伤齿，钛合金材质，长≤3.5cm，工作端≤2.0cm，LB≤0.2，数量：2把。

血管钳，带弹簧弯头可调节夹持，弯型，无损伤齿，钛合金材质，长≤3.5cm，工作端≤2.0cm，LB≤0.2，数量：2把。

探查器，防滑涂层，工作端≥90°，钝，工作端≥7*8mm，长≥17cm。数量1把。

腔镜剪刀，长弯头双开，直径≤5mm，长度≥36cm，可旋转。数量：1把。

可高温高压灭菌器械盒：1个，可容纳并能妥善固定所有器械，可高温高压灭菌。

- 开标现场必须携带样品。

6、链式阻断钳参数

- 用于微创搭桥手术过程中对主动脉血管进行有效阻断。医用不锈钢材质。工作端带有输送钳，保证小切口手术顺利输送到主动脉深部。双排锁扣，有效闭合。前端无损伤齿，阻断不会对血管内壁造成损伤。工作端总长度≥350mm ，工作角度≥140°。链条长度≥280mm ，双排锁扣闭合设计，≥70个医用不锈钢珠关节设计。极精细无损伤齿，钳口工作端≥70mm ，工作角度≥140°，钳口夹持时不留缝隙。输送器，长≥385mm，工作端≥60°，半球式组合，尾端套环设计，双排夹壁可取送链式阻断钳头端。

- 开标现场必须携带样品。

7、颌面外科手术器械参数

用于颌面外科正颌、创伤、肿瘤等手术。医用高碳钢材质。

- 钢丝推送器，双头、尖端3mm,长18cm       1

- 外科牵开器，向下，22.5cm,10x35mm        2

外科牵开器，22cm,11/15x70mm             1

外科牵开器，向下，17cm,14x70mm          2

外科牵开器，10mm，17.5cm                1

外科牵开器，22cm                        1

外科牵开器，25cm                        1

骨刮匙，18cm，7mm                       1

骨刮匙，17.5cm，7mm                     1

骨刮匙，18cm，11mm                      2

剥离器，双头，20.5cm                    2

刮匙，双头，18cm                        2

剥离子，双头，4/3mm，23cm               1

复位钳，23.5cm，左                      1

复位钳，23.5cm，右                      1

骨凿，18.5cm，4mm                       1

骨凿，8mm，23cm                         1

平骨凿，15cm，6.5mm                     1

平骨凿，8mm，22cm                       1

契装平骨凿，8mm，22cm                   1

平骨凿，有刻度，18cm，5mm               1

可高温高压器械盒：1个，能满足所有器械归置，能妥善固定器械。

- 开标现场必须携带样品。