1、尿流监测导管参数

用于临床导尿，监测危重患者单位时间内尿量（总尿量、日尿量、动态分时尿量、尿流率）等；监测核心体温，自动形成趋势图，指导危重患者的核心温度控制；监测腹内压，反映患者病情严重程度和指导预后判断。组成：尿流监测导尿管由导尿管和引流袋组成。引流袋由引流软管、贮尿袋（含排放开关）、流量观察窗、弹性囊等组成。外观：导尿管、引流软管、弹性囊柔软，流量观察窗透明，贮尿袋刻度清晰。抗拉强度：固定粘接部位能承受10N及以上的牵拉力不脱开、不断裂。密闭性能：导尿管与引流袋牢固连接后，引流软管各部件、贮尿袋应无泄漏。管路性能：尿液能顺畅流入贮尿袋中。抗跌落性能：贮尿袋应无泄漏。无菌包装，产品若经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。配套监测工具需报价。

招标现场必须提供样品。

2膀胱肿瘤细胞代谢异常检测试剂盒参数

用于尿路上皮癌的辅助诊断、体检早筛、复发监测、二次电切指导、预后评估及用药指导等。该项目产品基于Warburg效应，对病人尿液进行液基制片，通过单克隆抗体对样本细胞中的HK2、Pan-CK、CD45、CD66b 等特异性抗原、通过DAPI对细胞核进行免疫荧光染色，再使用单细胞图像分析仪，根据双染的特异性抗原自动识别能量代谢异常型的阳性脱落细胞，判读尿道上皮肿瘤阳性患者，并为医生提供找到的阳性细胞显微镜下明场视野。包含染色液、抗体缓冲液、封闭液、清洗液等。规格齐全：20人份／盒、50人份／盒、100人份／盒、200人份／盒。染色液主要成分：人白细胞表面抗原（CD45）单克隆抗体﹣APC 荧光染料；己糖激酶2(HK2）单克隆抗体﹣PE荧光染料；细胞角蛋白（CK)单克隆抗体﹣FITC荧光染料；细胞核的荧光染料；CD66b单克隆抗体﹣APC 荧光染料。检测方法：液基制片，荧光染色，AI判读。配套单细胞图像分析自动分离工具需报价。

招标现场必须提供样品。