- 1、过敏原特异性IgE抗体测定试剂盒参数

- 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中过敏原特异性IgE抗体、总IgE抗体浓度。20人份/盒。检测适应症：Ⅰ型变态反应（过敏性鼻炎、湿疹皮炎、哮喘、过敏性结膜炎、儿童食物过敏）等；检测内容：可检测血清、血浆、全血中总IgE；检测结果要求：全定量；检测速度：单次检测耗时<10s(不算孵育时间)；产品在2℃~30℃条件下运输及保存。需提供配套分析工具。

- 招标现场需提供样品

- 2、末梢血生长发育五项检测试剂盒参数

- 用于儿童的末梢血检测生长发育五项（生长激素、胰岛素样生长因子1、胰岛素样生长因子结合蛋白3、25羟基维生素D、铁蛋白）的检测。化学发光法，具备稳定开展以下项目：生长激素、胰岛素样生长因子1、胰岛素样生长因子结合蛋白3、25羟基维生素D、铁蛋白。准确度:对质控品进行测定，实测值与标示值的相对偏差的绝对值≤10.0%。精密度：批内精密度CV≤8.0%；批间精密度≤15.0%。标本类型：末梢血、全血、血清、血浆。提供检测试剂盒、质控品、校准品、反应杯、清洗液、激发液等耗材。提供配套分析工具。

- 招标现场需提供样品

3、一次性可视喉罩气道导管参数

所投产品需在省标目录内。用于保留自主呼吸喉罩非插管全麻胸腔镜手术；全麻手术、困难气道处理（肥胖患者、颈部活动受限患者或颌面部外伤患者等）、紧急气道建立等多种手术场景；胸科手术单肺通气、神经外科术中唤醒等特殊手术场景；重症患者通气道建立。PVC材质，气囊免充气，高压密封；喉罩包含罩囊、主体管、接头、可视装置和多个腔道；需全程可视，可进行持续监测，可视化引导置换气管插管；有胃部引流腔道，可置入胃管；术中喉罩留置期间可持续监测喉罩与声门相对位置；规格型号齐全，适用于新生儿、儿童、成人；罩体密封性好；单向阀可进行罩囊压力调节。

- 招标现场需提供样品

4、植入式心脏起搏电极导线参数

- 所投产品需在省标目录内。与兼容脉冲发生器结合使用时，用于对右心房和/或右心室进行长期起搏和感知。该电极导线与脉冲发生器构成的植入式系统属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T或3T场强的磁共振成像检查。需要匹配波科品牌L211和L101的双腔起搏器。双极、主动固定式，带有IS-1接口的专用配件。产品由电极导线、塑形钢丝、静脉钩、固定工具、钢丝引导帽组成。心房电极导线长度52CM、心室电极导线长度59CM。电极有效面积(mm2)固定螺旋电极4.5。电极间距（mm） 10.7mm。电极数量：双极。

招标现场需提供样品

5、冠脉延长导管参数

所投产品需在省标目录内。用于在介入手术中与导引导管配合进入冠脉和/或外周血管的离散区域，辅助放置介入器械。由延长导管和衬芯组成，其中延长导管由导管手柄、海波管、导管管体（包含连接环、管体、显影环）组成，衬芯由异形管和内衬管组成。5F/6F/7F，可兼容不同尺寸的指引导管，导管有效长度150cm。头端具备可在X光下显影标识，编织结构管身材质，具备亲水涂层。

招标现场需提供样品

6、冠脉微导管参数

所投产品需在省标目录内。用于介入手术中，支持和辅助导丝进入冠状动脉、外周血管，也可用于导丝交换，亦可向冠状动脉、外周血管注射造影剂。

单腔微导管

导管有效工作长度130cm和150cm。导管头端圆钝柔软，具备铂铱合金显影环，头端尺寸不大于1.8F。导管匹配最小0.014英寸的导引导丝。头端外径1.6F（0.53mm），近端外径2.3F（0.76mm），亲水涂层覆盖范围为部分覆盖及全部覆盖可选，管体长度≥130cm。导管最大注射压300psi。导管可以单方向连续旋转≥5圈。远端亲水长度60cm。

双腔微导管

导管有效工作长度为140cm，145cm等多种工作长度。头端尺寸大于等于1.5F。导管远端外径大于等于2.7F；近端外径大于等于2.6F。导管远端亲水长度60cm。匹配最大0.014英寸的导引导丝。锥形柔性显影头端，长度不小于4mm。导管OTW腔管身内径不小于0.0170英寸；Rx腔管身内径不小于0.0170英寸。

招标现场需提供样品

7、骨髓血穿刺抽吸循环器械参数

所投产品需在省标目录内。用于自体骨髓富集骨修复术。骨穿针金属部分外表面的粗糙度Ra应≤2μm；骨髓血循环管路各组件链接应牢固，应能承受≥15N的静拉力持续15S，不松动，脱落；三通旋塞的流量应≥100ml/min；骨髓血循环管路的软管1内径3.0±0.5mm，外径4±0.5mm；软管2内径4.0±0.5mm，外径5.5±0.5mm。硅胶管的内径6.5±0.5mm，外径9.5±0.5mm。骨髓血穿刺抽吸循环器械应无菌；需提供配套抽吸动力工具一套。

招标现场需提供样品

8、锚钉（内、外排）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于关节韧带修复。内排：直径为2.8mm―5.5mm，带线锚钉，带单线或多线。（小直径可带单线，大直径带双线或多线）；外排：直径为2.8mm―5.5mm，免打结锚钉，不带线或带单线。锚钉为聚醚醚酮材料（符合YY/T0660标准规定），缝线为超高分子量聚乙烯材质（UHMWPE）。缝线长度70cm-100cm。线由不同染色，无菌包装，有效期≥5年。

- 招标现场需提供样品

9、高强度缝线参数

- 所投产品需在省标目录内。用途：适用于关节韧带修复。2号，5号缝线，带针（1/2弧），超高分子量聚乙烯纱线编制而成，缝线带针，缝线长度＞700mm。无菌包装，灭菌有效期≥5年。

- 招标现场需提供样品

10、可调式钛板参数

- 所投产品需在省标目录内。用于关节韧带重建修复，肩锁关节脱位等。单、双纽扣两种纽扣钛板。线圈式可调长度钛板，调整范围15-60mm。线圈为2号高强度缝线。钛板直径3.5-4.5mm，长度12-14mm。

- 招标现场需提供样品

- 11、界面螺钉（带鞘）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于膝关节韧带修复。6-11号不同直径（带鞘），界面螺钉为6-10号，长度23-30mm，鞘套直径7-11号，长度28-32mm。材质为聚醚醚酮，无菌包装。

- 招标现场需提供样品

12、下肢力线测量仪参数

所投产品需在省标目录内。用于成人全膝关节置换手术中，测量患者下肢力线相对位置，为术者截骨定位提供参考。电池续航时间不小于120分钟；系统测试角度量程：内外翻角测量范围为：-15°～15°；前后倾角测量范围为：-15°～15°；系统测试角度精度应：≤±1.5°。

招标现场需提供样品

13、生物型股骨柄（SR组合型）参数

所投产品需在省标目录内。用于初次及翻修等各种不同情况的复杂病例手术。型号：生物型股骨柄柄体（SR组合型）+生物型股骨柄袖套（SR组合型）。组成：生物型股骨柄柄体、生物型股骨柄袖套2部分组成。股骨柄柄体和袖套为TC4钛合金材质（符合GB/T13810标准规定），部分产品表面喷涂的纯钛涂层材质（化学成分符合ASTM F1580的规定）。无菌包装。

- 招标现场需提供样品

14、人工膝关节单髁假体参数

所投产品需在省标目录内。用于人工膝关节单髁置换术。规格齐全，由股骨假体和胫骨-垫片一体式假体组成。股骨假体、胫骨假体为钴铬钼合金材质，胫骨垫片为超高分子量聚乙烯（UHMWPE）材质。无菌包装。

- 招标现场需提供样品

15、一次性使用体外循环配套腔镜专用动静脉插管参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏外科胸腔镜微创手术建立体外循环用。

一次性使用体外循环配套腔镜专用动脉插管

材质要求：PVC。腔镜专用整体股动脉插管，型号齐全；动脉插管由导管、配套接头、插芯、定位圈及端头组成，钢丝环绕抗弯折；带有深度标记的扩张器及射线显影缝线固定圈，可帮助插管准确定位；一次性无菌独立包装。

一次性使用体外循环配套腔镜专用静脉插管

材质要求：PVC。腔镜微创手术用股静脉插管（单级），直型带芯，规格型号齐全；腔镜微创手术用股静脉插管（二级插管），直型带芯，型号齐全；静脉插管由导管、配套接头、插芯、定位圈及端头组成，钢丝环绕抗弯折；带有深度标记的扩张器及射线显影缝线固定圈，可帮助插管准确定位;一次性无菌独立包装。

- 招标现场需提供样品

16、一次性使用心外吸引导管参数

所投产品需在省标目录内。用于体外循环心脏手术中，收集心外血液时使用。一次性使用心外硬吸引导管：成人型、儿童型、加长型等型号；一次性使用心外软吸引导管：成人型。由吸引头、固定接头、不锈钢管、连接手柄组成，吸引头为医用软聚氯乙烯塑料材质，固定接头和连接手柄为ABS树脂材质。一次性使用无菌独立包装。

- 招标现场需提供样品

17、一次性使用心脏停跳液灌注管路参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏体外循环手术中，心肌保护时使用。成人型主动脉根部灌注针头（直型、Y型）；儿童型主动脉根部灌注针头（直型、Y型）；左冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号；右冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号。由灌注头、灌注头底座、不锈钢管、手柄、保护帽、接头、软管、不锈钢针芯、针芯底座、管夹、三通开关等组成。一次性无菌独立包装。

- 招标现场需提供样品

18、医用防护口罩（N95）参数

所投产品需在省标目录内。用于医护人员阻隔、防护接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等。符合《医用防护口罩》（GB19083-2023）要求。

- 招标现场需提供样品

19、医用防护服参数

所投产品需在省标目录内。用于临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护。覆膜无纺布材料。款式为连身式，由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口、帽子面部收口采用弹性收口，经环氧乙烷消毒，无菌包装。符合GB 19082-2023《医用一次性防护服》。

- 招标现场需提供样品

20、血型抗体耗材一批参数

所投产品需在省标目录内。用于血型 A1 抗原，N抗原、H抗原、M抗原、AB(IgM）抗原检测；用于临床样本RhD阴性确认实验，弱D的检测。

抗 A1 抗体

凝集法；试剂成分：抗 A1 抗体；规格：5ml/支；特异性：抗A1抗体应仅与A1型红细胞发生反应，不与 A2型或其他血型红细胞反应。有效期≥12个月。

抗M抗体

凝集法；试剂成分：抗M抗体；规格：5m1/支；有效期≥12个月。

抗N抗体

凝集法；试剂成分：抗N抗体；规格：5ml/支；有效期≥12个月。

抗H抗体

凝集法;试剂成分：抗H抗体；规格：5ml/支;特异性：抗H抗体应仅与H抗原阳性红细胞发生反应，不与H抗原阳性红细胞反应。有效期≥12个月

RhD(IgG)血型定型试剂盒（单克隆抗体）

凝集法；成分：RhD(IgG)单克隆抗体；适用范围：RhD阴性确认实验，弱口的检测；规格：10ml /支；外观无浑浊或变色，颜色与瓶帽符合规定要求；包装及标识具有良好的密封性和防潮性，破损率不超过国家规定标准；凝集效价≥1:64；有效期≥12个月。

招标现场需提供样品

21、输血血清学实验试剂一批参数

所投产品需在省标目录内。

- 血细胞抗体鉴定谱细胞

- 用于患者抗血液抗体鉴定,及室间质评检测。规格：3mL*10支。储存条件:2-8℃冷藏；有效期:≥3个月；细胞种类:通常包含10种不同的红细胞样本,覆盖常见的血型抗原(如D、C、c、E、e、M、N、S、s、Fya、Fyb、Jka、Jkb等)。抗原谱表:提供每种细胞的详细抗原谱表,标明每种抗原的阳性或阴性状态。细胞浓度:3%-5%。保存液:使用适当的保存液(如ACD、CPD或特殊保存液)以延长细胞寿命。特异性:细胞应与已知抗体反应,确保检测结果的准确性。8)灵敏度:能够检测到低浓度的不规则抗体。稳定性:在有效期内,细胞的抗原表达和反应性应保持稳定。

样本释放剂(酸放散试剂)

用于待测样本的预处理,使样本中的结合到红细胞表面的抗体从红细胞表面中解离下来,用于新生儿溶血病检测。规格：50人次/盒。主要组成:放散液A、放散液B、中和液。适用范围:适用于多种血型系统(如 ABO、Rh 等)的抗体释放。储存条件:室温保存。有效期:≥1年

样本释放剂(2-巯基乙醇)

用于灭活血浆、血清样本中的IgM抗体,便于后续检测共存的1gG抗体。规格：1ml/支。外观:无色透明液体。主要组成:2-巯基乙醇。包装材料:应使用耐腐蚀、密封性好的包装材料。储存条件:2-8摄氏度避光保存。有效期:≥12个月。

招标现场需提供样品

22、罗氏全自动发光免疫流水线配套试剂一批参数

所投产品需在省标目录内。用于体外定量检测人血清（血浆）中的神经元特异性烯醇化酶、糖类抗原72-4、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素、β-胶原特殊序列、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、降钙素的含量。需要匹配罗氏cobas 8000 e 801全自动发光免疫流水线设备。

清单如下：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 2 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 3 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 4 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 5 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 6 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 7 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 8 | 降钙素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |
| 9 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |
| 10 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |

- 招标现场需提供样品