1、腔内气压弹道碎石冲击针参数

所投产品需在省标目录内。用于通过探针（冲击针）对结石进行冲击，以达到粉碎结石的目的。针径：在0.8mm至2.0mm范围内可选择，长度：在370mm至500mm范围内可选择。探针最大振幅≤4.5mm；最大冲击能量≥45mj。针体为航空用高强度不锈钢材质。针体与头端为一体成形。匹配EMS LithoClast Maste碎石机。碎石针头端保护帽的为F16或F18硅胶材质制成，且提供可更换保护帽。提供回弹帽4个。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

- 2、医用缝合针参数：

- 所投产品需在省标目录内。线用于临床手术缝合。符合GB/T4240-2009规格型号：分为圆针和三角针；弧度：1/2弧、3/8弧；常用缝合针大小（mm):5X8、5X12、6X14、6x17、7X17、8X20、8X24、10x28、12x20、12X 28、13x34。

招标现场必须提供样品

3、碘仿纱布参数

所投产品需在省标目录内。用于整形科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腹部外科及妇科等科室的填塞及外敷。成分：医用脱脂棉纱布、碘伏、乙醇、甘油等组成。规格：6cmx30cm。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

4、可吸收倒刺线参数：

- 所投产品需在省标目录内。用于外科手术缝合。单股缝线带缝针，包含圆针、反角针，钻石针等。360°螺旋倒刺设计，倒刺一次性切割成型。包括单向倒刺和双向倒刺，适用各种类型手术。单针带可调节尾环，便于第一针穿过线圈固定，尤其利于腔镜下操作。针线一体化，长锥度针尖。分为快吸收和慢吸收型号材质齐全，可满足不同层次、不同材质的需求。规格：5-0、4-0、3-0、2-0、0#、1#、2#（具体参数详见附表），快吸收：由已交酯和已内酯（或二恶烷酮和三亚甲基碳酸脂）聚合物聚合物组成，缝线带倒刺。成品经环氧乙烷灭菌，带缝合针，吸收期≤120天。慢吸收：由聚酯、聚对二氧环已酮（或乙醇酸和三亚甲基碳酸酯的共聚物）制成，成品经环氧乙烷灭菌。缝线采用带倒刺的合成可吸收线制成，两端或一段带有手术缝针，带有倒刺无需打结即可缝合。吸收期≤180天。

| 序号 | 规格 | 材质 | 单双针 | 针弧 | 针型 | 针长 | 线长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-0 | 快吸收 | 双针 | 3/8弧 | 反角针 | 13mm±2mm | 14cm*14cm±5cm |
| 2 | 4-0 | 快吸收 | 双针 | 3/8弧 | 反角针 | 13mm±2mm | 14cm*14cm±5cm |
| 3 | 4-0 | 快吸收 | 单针 | 3/8弧 | 反角针 | 19mm±2mm | 30cm±5cm |
| 4 | 4-0 | 慢吸收 | 双针 | 3/8弧 | 钻石针 | 18mm±2mm | 7cm*7cm±2cm |
| 5 | 3-0 | 快吸收 | 双针 | 3/8弧 | 钻石针 | 18mm±2mm | 30cm*30cm±5cm |
| 6 | 3-0 | 快吸收 | 单针 | 3/8弧 | 反角针 | 19mm±2mm | 30cm±5cm |
| 7 | 3-0 | 快吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 18mm±2mm | 20cm±2cm |
| 8 | 4-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 17mm±2mm | 16cm±2cm |
| 9 | 3-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 16cm±2cm |
| 10 | 2-0 | 快吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 20cm±2cm |
| 11 | 2-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 20cm±2cm |
| 12 | 2-0 | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 钻石针 | 26mm±2mm | 24cm*24cm±5cm |
| 13 | 2-0 | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 16cm*16cm±5cm |
| 14 | 2-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 22mm±2mm | 30cm±5cm |
| 15 | 2-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 30cm±5cm |
| 16 | 0# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 36mm±2mm | 30cm±5cm |
| 17 | 0# | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 圆针 | 36mm±2mm | 24cm*24cm±5cm |
| 18 | 1# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 36mm±2mm | 45cm±5cm |
| 19 | 1# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 36mm±2mm | 30cm±5cm |
| 20 | 1# | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 圆针 | 36mm±2mm | 30cm*30cm±5cm |
| 21 | 2# | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 圆针 | 48mm±2mm | 36cm*36cm±5cm |
| 22 | 2# | 慢吸收 | 双针 | 1/2弧 | 圆针 | 48mm±2mm | 36cm*36cm±5cm |
| 23 | 2# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 48mm±2mm | 70cm±5cm |
| 24 | 2-0 | 快吸收 | 单针 | 5/8弧 | 圆针 | 27mm±2mm | 23cm±2cm |

招标现场必须提供样品

5、涤纶心脏修补材料参数

所投产品需在省标目录内。用于修复心房、心室间隔缺损。型号：毛毡型、针织型。聚对苯二甲酸乙二酯或聚酯涤纶纤维材质，厚度为0.2-0.35mm的片状织物，大小为10*10cm。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

6、一次性使用无菌保护罩参数

所投产品需在省标目录内。用于手术人员术中调节灯光，安放在无影灯手柄上，形成无菌屏障，充分保证无影灯柄部的无菌环境。材质采用可降解环保塑料或普通聚乙烯制成。组成：①‌护盘‌：用于固定和支撑无菌罩结构；②‌隔离罩‌‌；③‌卡片‌：用于固定隔离罩位置。④‌弹力绳/松紧带‌：用于调整隔离罩的松紧度。⑤‌透明窗口‌：部分区域采用透明材料，便于观察和控制设备操作。尺寸：圆形设计，①护盘外径10.5cm~12cm,内径6cm~7.5cm;②‌隔离罩:有效长度14cm~17cm，宽度6cm~12cm。‌经环氧乙烷灭菌，无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

7、脑棉片参数

所投产品需在省标目录内。用于神经外科、脊柱外科、耳鼻外科手术用。无菌包装，10片/包。规格：2.5*8cm，带线、不带线、带显影线3种，可根据临床实际需求定制各规格型号。材质以水刺非织造布为主体，无棉絮脱落，棉片无分层。所带线（显影线及非显影线）质地柔软服帖。无菌包装。

招标现场必须提供样品

8、一次性使用无菌引流袋参数

所投产品需在省标目录内。用于与插入人体的引流导管相连接，向外引出并收集体内液体。高分子材料材质导管具备良好的耐弯曲性。带有单向膜片的规格，回流量不超过10ml/min。接口为宝塔型，配转接头适配各种管径引流管。规格：1000ml，袋体有精确刻度，配有流量调节阀、放液阀。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

9、移动滑移垫参数

所投产品需在省标目录内。用于危重病人的位置移动，以减少病人在转移过程中受到伤害，包括过床移动等。滑移单厚度120g/m²,无纺布加厚，横向纵向拉力及承重能力强，复合无纺布为60g/m2，表层吸水下层拒水。侧面各配备4个把手，可滑可抬，可在紧急情况下做为担架直接抬人，承重≥150kg。滑膜单：80cm*200cm滑移单和复合无纺布组成。束手巾：80cm*155cm无纺布。吸水棉：60cm*90cm高分子吸水棉。床罩：90cm*200cm无纺布，表层吸水下层拒水，周边带约束皮筋。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

10、软担架参数

所投产品需在省标目录内。用于专为急诊科、120、神经外科、手术室、重症监护室等需要长距离转运病人的科室。特别是在院前急救的急救任务中，在搬运病人时在狭窄楼道、电梯等特殊地段使用，此狭窄空间担架无法使用，既往使用床单等转运方式容易撕裂有极大的安全隐患。一次性使用医用滑移垫又称软担架，转运病人使用灵活，可在狭窄空间使用，省力省时，安全性高。需提供CMA（中国计量认证）国家级检测报告。具备医疗器械二类注册证，静态承重≥300kg，动态承重≥150kg。由主单和辅单双层结构组成。主单透气、承重，克重不低于100g，主单承重不低于150kg，主单应能承受150kg荷载下的滑移60cm。主单的拉伸强度（N）纵向≥160N、横向≥120N。胀破强度（kPa)≥140kPa。辅单为一次性复合材料，能吸收渗液和阻水隔液的效果，克重不低于60g。尺寸：长度范围190-200cm，宽度范围75-85cm。可直接接触患者皮肤，体积小，配备减压把手。无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

11、一次性使用换药盒参数

所投产品需在省标目录内。用于患者换药、口腔护理使用。塑料材质，一次性无菌独立包装，每个包装2个。方形，至少10cm*10cm，深度至少4cm。

招标现场必须提供样品

12、一次性吸引管（洗胃机专用）参数

所投产品需在省标目录内。用于连接洗胃机为患者洗胃。包含：1根进液管、1根排液管、1根进胃连接管（须与洗胃胃管衔接紧密）,1个Y型接头，包含进胃、出胃两个连接管。进液连接管长度＞1.2m、排液连接管长度＞1.5m、进胃连接管长度＞1m。硅胶材质。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

- 13、一次性使用耳鼻喉麻醉喷雾器参数

- 所投产品需在省标目录内。用于表面麻醉喷药换药，有效防止和控制污染。适用于麻醉科、五官科、消化科、呼吸科、外科、口腔科。全麻患者插管前使用可减轻插管反应，使患者更安全。产品结构及组成：主要由喷雾头、连接管和接头组成。常温下可随意塑形。喷头内为螺旋系统，使液体在恒定的压力下形成水雾状，从而使雾化的药品通过喷头均匀的渗透到组织内部。无菌独立包装，无菌有效期两年及以上。需具备三类医疗器械注册证。

招标现场必须提供样品

14、一次性包皮环切缝合器参数

所投产品需在省标目录内。用于包皮环切手术完成包皮切割和缝合。规格：12/15/18/21/26/30/36由钟型龟头座、外壳头、固定手柄、活动手柄、调节旋钮、钉仓、缝合钉、环形刀组成。器械缝合钉能够自行脱钉，15天-20天脱钉。主体外壳：可视化窗型、无可视化视窗。空心刀砧环。调节旋钮设有提示线。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品

15、呼吸吹嘴参数

所投产品需在省标目录内。用于肺活量的检测。外径:30mm，内径:28mm，长度:64mm，医用级PP，一次性无菌包装。无异味、韧性好、不易变形、不漏气，符合医用卫生标准，需匹配康泰SP80B肺活量检查仪。

招标现场必须提供样品