- 1、超声治疗固定贴（医用超声耦合贴片）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于超声检测、诊断与治疗操作中使用。尺寸：贴片80mm*80mm，凝胶片直径41.5mm，允差土10%。形状：方形。外观：无色或浅色透明状，无不溶物，外观平整光洁，修边整齐。由水基凝胶块及其外包装组成，非无菌产品。需匹配源康鑫YKX-CA01型超声导入仪使用。耗材单独包装，无漏气，无漏液。保质期：≥2年。医用超声耦合贴片pH在5.5~8范围内。声速（35℃）：医用超声耦合贴片声速量值在1520m/s~1620m/s范围内。声特性阻抗（35℃）：医用超声耦合贴片声特性阻抗量值在 1.5x 106Pa·s/m~1.7x106Pa·s/m。声衰减（35℃）：医用超声耦合贴片声衰减≤0.1dB/(cm·MHz)。黏度：医用超声耦合贴片黏度（25℃)≥15Pa·s

招标现场需提供样品

- 2、超声隔离透声膜参数

- 所投产品需在省标目录内。用于超声类治疗仪配套，安装于治疗头透声窗上，用于完整皮肤，防止患者间的交叉感染，一次性使用。长度:200mm、宽度:52mm、厚度≥0.06mm。具有二类医疗器械注册证。乳胶材质，防过敏。一次性无菌独立包装。圆头（前端）增厚处理。含油（适量）。开口端应有卷边。

招标现场需提供样品

- 3、医用纱布块（无菌）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于患者面部、手、脚及儿童烧伤创面换药时用。24cm*32cm。组成及性能表面应洁净、平整，不得有折皱、破洞、异味等缺陷。折叠平整，无毛边外漏现象。产品原材料医用脱脂棉纱布应符合YY0331-2002的标准，产品符合医用外科纱布敷料YY0594-2006的标准。

招标现场需提供样品

- 4、心肌标志物质控品参数

- 所投产品需在省标目录内。用于医学检验科贝克曼和罗氏化学发光免疫分析仪上肌钙蛋白I、CK-MB、BNP和肌红蛋白项目的每日室内质控。其包含质控项目至少应包括肌钙蛋白I、CK-MB、BNP和肌红蛋白。所有质控项目至少应包含两个水平的质控品，涵盖正常水平和异常水平。质控品不限定使用设备和试剂或适用于本院现有贝克曼AU5800全自动生化分析仪、罗氏E801化学发光免疫分析仪设备试剂。

招标现场需提供样品

- 5、电极传感器参数

- 所投产品需在省标目录内。用于神经传导速度测量仪，用于测量腓肠神经传导速度和感觉神经动作电位( SNAP ）的振幅，作为糖尿病周围神经病变的诊断手段。需匹配纽诺麦斯NC-stat DPNCh神经传导速度测量仪。材质：聚脂薄膜，表面带有凝胶。尺寸：121.9mm×37.6mm。单元间阻抗：＞5MΩ。DC阻抗：≤100Ω。

招标现场需提供样品

- 6、腹主动脉覆膜血管内支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗。范围：具有足够的髂动脉/股动脉通路；肾下主动脉治疗直径在19-32mm范围之内，主动脉颈长度至少为 15mm。经股动脉导入，输送系统具有可调控机制，可多次定位。支架不带裸冠，肾下锚定。输送器外径小于等于18Fr。支架金属材质为镍钛记忆合金材料，可以适应3.0T以下 MRI检查：覆膜材质为聚四氟乙烯（EPTFE）材料。支架直径型号齐全，主体近端直径及延长段近远端直径在10-36mm范围内。支架主体覆膜部分长度范围为：120mm-180mm。治疗范围能满足于肾下主动脉直径19-32mm，髂动脉直径8-25mm的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。能够满足治疗肾下主动脉成角大于等于60度，近端瘤颈长度大于等于15mm。

招标现场需提供样品

7、医用棉球、棉签一批参数

所投产品需在省标目录内。

医用棉签

用于医疗环境中的伤口处理，皮肤消毒，采样，涂抹药膏等用途。规格：8CM*20/12CM*30/20CM*10。棉头为100%医用级（符合中华人民共和国药典标准）脱脂棉且缠绕紧实不易脱落。棉棒体为木棒且打磨光滑不易折断。颜色为天然白色。要求无菌达标。明确标注为一次性使用。符合YY/T0816.1医用棉签通用要求。符合GB15979对微生物指标的要求。符合GB/T19633最终灭菌医疗器械的包装。符合医疗器械注册/备案产品技术要求。

医用石蜡棉球

用于气管插管、纤维支气管镜、硅胶导尿管等医疗器械的表面润滑。石蜡棉球应无霉斑、异味、杂物、污渍缺陷。石蜡棉球小包装封口应严密、无渗漏，拆封后，棉球确保石蜡油充盈饱和状态。石蜡棉球经辐照灭菌保证无菌状态。

医用碘伏棉球

用于消毒灭菌。范围：注射及输液前皮肤消毒；伤口周围皮肤消毒；手术前消毒；侵入性操作前消毒；粘膜（会阴、口腔）消毒。单粒棉球克重需明确，0.5g/粒（中号），误差范围≤±0.05g。包装规格：内包装：5粒/包（独立灭菌铝箔封装）；碘浓度：有效碘含量需在5g/L~10g/L范围内，并注明检测依据（如《中国药典》）。材质要求：棉球：100%医用脱脂棉，无荧光增白剂，吸水率≥95%；消毒液：碘伏溶液需符合YY/T 0802《医用消毒剂》标准，无酒精添加。必须经环氧乙烷或辐照灭菌，提供无菌检验报告。生物相容性：需通过皮肤刺激性、致敏性测试。

医用酒精棉球

用于医疗场景消毒杀菌，如手术部位、注射部位、伤口处理前清洁，以及医疗器械表面消毒，保障医疗操作安全无菌。棉球整体呈均匀的白色，表面光滑质地柔软且富有弹性，触感舒适。棉球规格：每包包含5粒独立包装的棉球，独立包装采用医用级密封材料。棉球材质：选用优质脱脂棉作为棉球主体材料。酒精成分：酒精为符合国家药典标准的医用乙醇，浓度精确控制在 75%±5%。每批次产品均需经过严格的无菌检测，细菌总数、霉菌和酵母菌总数应符合相关医用标准要求，且不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌等致病菌。产品的微生物限度需满足细菌总数≤100cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤10cfu/g。：酒精中的甲醇含量应符合国家药典规定，不得超过 0.3g/100ml。产品的酸碱度（pH 值）应控制在6.0-7.0内，最大限度地减少对皮肤造成刺激。

招标现场需提供样品

8、电子体温计参数

所投产品需在省标目录内。用于医院病人体温测量。电子体温计可适用于腋温、肛温、口温测量。适用于成人、儿童、老人。测量温度范围32℃-42℃，精度：±0.1℃防水，可清洗消毒，测试时间≤20秒液晶显示、温度数值清晰，锂电池供应电源，带蜂鸣提示音，有收纳盒，产品使用次数≥5万次。

招标现场需提供样品